- IoT플랫폼

PWM :

- 펄스 폭 변조(Pulse Width Modulation)의 약자로, 디지털 신호의 켜짐(HIGH)과 꺼짐(LOW) 시간 비율을 조절해 아날로그 출력처럼 흉내 내는 기법이다.

- LED의 밝기를 조절하거나 모터의 회전 속도를 제어할 때 주로 사용된다.

ADC :

- 아날로그-디지털 변환기(Analog-to-Digital Converter)의 약자로, 연속적인 아날로그 신호를 컴퓨터가 처리할 수 있는 이진 형태의 디지털 데이터로 변환하는 회로이다.

- 온도나 빛의 세기 같은 아날로그 센서 값을 마이크로컨트롤러가 읽어 들일 때 필수적인 장치이다.

CallBack :

- 특정 이벤트나 조건이 발생했을 때 시스템이나 다른 함수에 의해 자동으로 호출되도록 미리 전달해 두는 함수이다.

- 타이머가 만료되거나 외부 인터럽트가 발생했을 때 실행할 작업을 지정하는 데 널리 활용된다.

CdS sensor :

- 황화카드뮴(CdS)을 이용한 광의존성 저항기로, 주변 빛의 밝기에 따라 내부 저항값이 변하는 아날로그 광센서이다.

- 주위가 어두워지면 가로등이 자동으로 켜지는 조도 감지 회로 등에 저렴하게 사용된다.

clock :

- 디지털 회로에서 시스템의 동작 타이밍을 맞추기 위해 일정한 주기로 발생하는 전기적 진동 신호이다.

- 마이크로컨트롤러의 연산 속도를 결정하며, 부품 간 통신 시 데이터를 주고받는 기준 박자로 사용된다.

constrain( ) :

- 프로그래밍에서 특정 값이 지정된 최소값과 최대값 범위를 벗어나지 않도록 강제로 제한하는 함수이다.

- 입력된 센서 값이 너무 크거나 작을 때, 이를 안전한 범위 내의 값으로 보정하여 오류를 막기 위해 사용한다.

Counter :

- 클록 신호나 외부 이벤트가 발생한 횟수를 세어 저장하는 디지털 하드웨어 회로나 소프트웨어 변수이다.

- 타이머를 구현하여 시간을 측정하거나 스위치가 눌린 횟수를 추적하는 데 쓰인다.

DAC :

- 디지털-아날로그 변환기(Digital-to-Analog Converter)의 약자로, 0과 1로 이루어진 디지털 데이터를 연속적인 아날로그 전압이나 전류 신호로 변환하는 장치이다.

- 마이크로컨트롤러에 저장된 디지털 음원 데이터를 스피커를 통해 소리로 출력할 때 사용된다.

DHT22 :

- 주변의 온도와 습도를 동시에 측정하여 디지털 신호로 출력해 주는 정밀한 온습도 센서 모듈이다.

- 저가형인 DHT11보다 측정 범위가 넓고 오차가 적어 스마트 팜이나 실내 환경 모니터링 기기에 자주 쓰인다.

duty cycle :

- PWM 제어에서 전체 주기 중 신호가 켜져 있는(HIGH) 시간의 비율을 백분율(%)로 나타낸 값이다.

- 듀티 사이클이 50%이면 켜진 시간과 꺼진 시간이 같으며, 이 비율을 높일수록 장치에 공급되는 평균 전압이 커진다.

GND :

- 그라운드(Ground)의 약자로, 전기 회로에서 전압을 측정하는 기준점이 되는 전위가 0V인 지점이다.

- 전류가 전원(VCC)에서 출발해 부품을 거쳐 다시 되돌아오는 귀환 경로 역할을 한다.

GPIO :

- 범용 입출력(General-Purpose Input/Output)의 약자로, 소프트웨어를 통해 디지털 입력이나 출력으로 용도를 자유롭게 설정할 수 있는 마이크로컨트롤러의 핀이다.

- LED를 켜거나 버튼 입력을 받는 등 기기가 외부 환경과 소통하는 가장 기본적인 창구이다.

I2C :

- SDA(데이터)와 SCL(클록) 단 두 가닥의 선만으로 여러 개의 하드웨어 장치를 병렬로 연결해 통신하는 동기식 직렬 통신 규약이다.

- 마이크로컨트롤러와 센서, OLED 디스플레이 간의 근거리 데이터 교환에 주로 사용된다.

Interrupt :

- 마이크로컨트롤러가 메인 작업을 수행하는 도중 특정 핀의 상태 변화 등 긴급한 이벤트가 발생하면, 하던 일을 멈추고 해당 이벤트를 먼저 처리하게 하는 하드웨어 기능이다.

- 프로세서 자원을 낭비하지 않으면서 외부 입력에 즉각적으로 반응하기 위해 필수적으로 사용된다.

isnan( ) :

- 'Is Not a Number'의 약자로, 괄호 안의 데이터가 유효한 숫자가 아닌지(NaN 상태인지) 판별하여 참(True) 또는 거짓(False)을 반환하는 함수이다.

- 센서가 고장 났거나 통신 오류로 데이터를 제대로 읽어오지 못했을 때, 잘못된 연산을 방지하기 위해 사용된다.

ISR :

- 인터럽트 서비스 루틴(Interrupt Service Routine)의 약자로, 하드웨어 인터럽트가 발생했을 때 이를 처리하기 위해 프로세서에 의해 자동으로 실행되는 특별한 함수이다.

- 메인 프로그램의 흐름을 멈추고 실행되므로, 시스템 지연을 막기 위해 코드를 최대한 짧고 간결하게 작성해야 한다.

Library :

- 특정 기능(예: 디스플레이 제어, 모터 구동)을 구현하기 위해 누군가 미리 작성하여 모아둔 함수와 클래스의 집합이다.

- 개발자가 복잡한 통신 규약이나 제어 코드를 처음부터 작성할 필요 없이, 이를 호출하여 쉽게 개발할 수 있게 해준다.

map( ) :

- 특정 범위에 속한 숫자를 다른 범위의 숫자로 비례하여 변환해 주는 아두이노의 수학 함수이다.

- 0~1023으로 읽히는 아날로그 센서 값을 0~255의 PWM 출력 값으로 부드럽게 매핑(대응)할 때 자주 사용된다.

MsTimer2 :

- 아두이노의 하드웨어 타이머(Timer 2)를 이용하여 밀리초(ms) 단위로 정해진 시간마다 특정 함수(ISR)를 반복 실행시켜 주는 라이브러리이다.

- delay() 함수로 인해 시스템이 멈추는 현상 없이 일정한 주기로 작업을 수행해야 할 때 쓰인다.

OLED :

- 유기 발광 다이오드(Organic Light-Emitting Diode)의 약자로, 픽셀 스스로 빛을 내어 백라이트가 필요 없는 얇고 선명한 디스플레이 소자이다.

- 아두이노 프로젝트에서 측정된 센서 값이나 작동 상태 텍스트를 사용자에게 시각적으로 보여주기 위해 많이 쓰인다.

Potentiometer :

- 사용자가 손잡이를 돌리거나 밀어서 내부의 저항값을 연속적으로 변화시킬 수 있는 가변 저항기이다.

- 오디오의 볼륨을 조절하거나 조명의 밝기를 아날로그 전압 값으로 미세하게 제어할 때 입력 장치로 사용된다.

Pullup / Pulldown :

- 스위치가 열려 있을 때 핀의 상태가 0V도 5V도 아닌 불안정한 상태(플로팅)가 되는 것을 막기 위해 연결하는 저항 회로 기법이다.

- 저항을 전원(VCC) 측에 연결하면 풀업, 접지(GND) 측에 연결하면 풀다운이 되며, 이를 통해 명확한 디지털 값을 읽어올 수 있다.

Sensor :

- 온도, 빛, 압력, 습도 등 외부의 물리적인 변화를 감지하여 마이크로컨트롤러가 처리할 수 있는 전기적 신호로 변환해 주는 장치이다.

- 기기가 주변 환경을 인식하고 상황에 맞는 적절한 동작을 수행하기 위한 '감각 기관' 역할을 한다.

Ticker :

- ESP8266 등 특정 보드에서 제공하는 라이브러리로, 정해진 시간 간격마다 지정된 콜백 함수를 반복적으로 호출해 주는 소프트웨어 타이머이다.

- 블로킹 함수인 delay()를 피하고 여러 개의 백그라운드 작업을 동시에 비동기적으로 처리해야 할 때 매우 유용하다.

voltage distribution :

- 전압 분배(Voltage Divider) 원리로, 두 개 이상의 저항을 직렬로 연결하여 입력된 전압을 원하는 비율로 낮추어 나누는 회로 설계 기법이다.

- 5V 신호를 3.3V 전용 부품에 안전하게 연결하거나, 저항성 센서(CdS 등)의 변화를 전압의 변화로 읽어낼 때 사용된다.