- IoT플랫폼

모바일 핫스팟 :

- 스마트폰의 인터넷 연결을 주변 기기가 공유할 수 있도록 하는 기능이다.

- 와이파이가 없는 환경에서 라즈베리 파이를 네트워크에 연결할 때 사용한다.

Virtual Environment :

- 파이썬 프로젝트별로 독립된 라이브러리 설치 공간을 제공하는 가상 환경이다.

- 시스템 패키지와의 충돌을 방지하고 의존성을 효율적으로 관리한다.

Apt :

- 데비안 계열 리눅스에서 패키지를 설치, 업데이트, 삭제하는 명령어 도구이다.

- 공식 저장소에서 검증된 소프트웨어를 내려받을 때 활용한다.

DHT22 :

- 온도와 습도를 동시에 측정할 수 있는 디지털 센서이다.

- DHT11보다 정밀도가 높으며 단선(Single-bus) 통신 방식을 사용한다.

Gpiozero :

- 라즈베리 파이의 GPIO 핀을 쉽게 제어하기 위한 파이썬 라이브러리이다.

- 객체 지향 방식으로 설계되어 직관적인 코드 작성이 가능하다.

MCU :

- 마이크로프로세서와 메모리, 입출력 모듈을 하나의 칩에 집적한 장치이다.

- 특정 기능을 반복 수행하는 임베디드 시스템의 두뇌 역할을 한다.

pin map :

- 하드웨어의 물리적인 핀 번호와 각 핀의 기능을 정의한 도표이다.

- 회로 설계 시 어느 핀에 센서나 액추에이터를 연결할지 확인하는 기준이 된다.

pip :

- 파이썬으로 작성된 패키지 소프트웨어를 설치하고 관리하는 패키지 관리자이다.

- PyPI 저장소에 등록된 다양한 외부 라이브러리를 설치할 수 있다.

pulldown / pullup :

- 입력 핀의 전위 상태를 안정시키기 위해 저항을 연결하는 방식이다.

- 플로팅 현상을 방지하여 0 또는 1의 값을 명확하게 인식하게 한다.

PWM :

- 디지털 신호의 주기 내에서 하이(High) 구간의 비율을 조절하는 방식이다.

- LED의 밝기 조절이나 서보 모터의 각도 제어 등에 사용한다.

reference board :

- 특정 칩셋이나 모듈의 성능 시험 및 개발을 돕기 위해 제조사가 만든 표준 회로 기판이다.

- 개발자가 제품 설계 시 참고 모델로 활용한다.

Rpi.GPIO :

- 라즈베리 파이의 GPIO를 제어하기 위한 파이썬 저수준 라이브러리이다.

- 핀의 입출력 모드 설정 및 디지털 신호 제어 기능을 제공한다.

sudo :

- 일반 사용자가 슈퍼유저(root)의 권한으로 명령어를 실행하게 해주는 명령어이다.

- 시스템 설정 변경이나 패키지 설치 시 필수적으로 사용한다.

--system-site-packages :

- 가상 환경 생성 시 시스템에 이미 설치된 패키지를 공유하도록 설정하는 옵션이다.

- 중복 설치를 줄이고 전역 라이브러리에 접근할 수 있게 한다.

Thonny :

- 초보자를 위해 설계된 파이썬용 통합 개발 환경(IDE)이다.

- 변수 상태 확인 및 디버깅 기능이 직관적이어서 교육용으로 널리 쓰인다.

Toggle Switch :

- 두 가지 상태 중 하나를 선택하여 유지하는 전기 스위치이다.

- 한 번 누르면 ON, 다시 누르면 OFF가 되는 방식으로 작동한다.

Trixie :

- 데비안 리눅스의 차기 안정화 버전(Debian 13)의 코드네임이다.

- 운영체제 버전 업데이트 시 패키지 저장소 이름으로 활용된다.