- IoT플랫폼

@app.route("led/on") :

- Flask 프레임워크에서 특정 URL 경로('/led/on')와 파이썬 함수를 연결하는 데코레이터이다.

- 웹 브라우저가 해당 경로로 접속했을 때 실행될 동작을 지정한다.

bouncing time :

- 스위치를 누를 때 발생하는 물리적 진동(채터링)이 안정될 때까지 기다리는 시간을 의미한다.

- 소프트웨어적으로 이 시간을 설정하여 오작동이나 중복 입력을 방지한다.

chattering :

- 스위치 접점이 붙거나 떨어질 때 기계적 반동으로 인해 매우 짧은 시간 동안 ON/OFF가 반복되는 현상이다.

- 이를 제어하지 않으면 한 번의 클릭이 여러 번 입력된 것으로 인식될 수 있다.

dictionary :

- 키(Key)와 값(Value)의 쌍으로 데이터를 저장하는 파이썬의 자료형이다.

- 중괄호를 사용하며, 특정 키를 통해 연결된 데이터를 매우 빠르게 찾아낼 수 있다.

error code 404 :

- 클라이언트가 요청한 리소스(웹 페이지 등)를 서버에서 찾을 수 없을 때 반환하는 HTTP 상태 코드이다.

- 주로 잘못된 주소를 입력했거나 해당 페이지가 삭제되었을 때 발생한다.

event & event handler :

- 시스템에서 발생하는 특정 사건(클릭 등)을 이벤트라 하며, 이를 처리하는 함수를 핸들러라 한다.

- 특정 동작이 감지되었을 때 미리 정의된 코드가 자동으로 실행되도록 설계된 구조이다.

Flask :

- 파이썬 언어로 작성된 가벼운 마이크로 웹 프레임워크이다.

- 복잡하지 않은 구조 덕분에 IoT 서버 구축이나 소규모 웹 애플리케이션 개발에 자주 쓰인다.

GPIO :

- 마이크로컨트롤러나 라즈베리 파이에서 입출력을 자유롭게 설정할 수 있는 범용 핀이다.

- 센서로부터 데이터를 입력받거나 LED, 모터 등의 장치를 제어하는 인터페이스 역할을 한다.

gpiozero :

- 라즈베리 파이의 GPIO 핀을 쉽게 제어할 수 있도록 도와주는 파이썬 라이브러리이다.

- 객체 지향 방식으로 설계되어 기존 RPi.GPIO보다 직관적이고 간결하게 코드를 작성할 수 있다.

internal pull up :

- MCU 내부의 저항을 사용하여 입력 핀의 전압 상태를 높은 레벨(High)로 고정하는 설정이다.

- 스위치가 눌리지 않았을 때 플로팅 현상을 방지하고 안정적인 입력 값을 유지하게 한다.

IoT Server / IoT Client :

- 사물인터넷 환경에서 데이터를 수집·제공하는 주체(서버)와 이를 이용하는 기기(클라이언트)이다.

- 서버는 명령을 내리거나 데이터를 저장하고, 클라이언트는 센서 값을 전송하거나 명령을 수행한다.

jinja2 :

- 파이썬 Flask에서 사용되는 템플릿 엔진으로, HTML 문서 안에 파이썬 코드를 삽입하게 해준다.

- 서버에서 계산된 데이터를 웹 페이지에 동적으로 반영하여 보여줄 때 사용한다.

redirect :

- 클라이언트가 요청한 URL을 다른 URL로 강제로 이동시키는 기술이다.

- 로그인 후 메인 페이지로 이동하거나, 특정 작업 완료 후 다른 화면을 보여줄 때 활용한다.

render_template :

- Flask 내부에서 HTML 파일을 불러와 브라우저에 전달하는 함수이다.

- 단순 텍스트가 아닌 복잡한 레이아웃의 웹 페이지를 사용자에게 응답으로 보낼 때 사용한다.

routing :

- 클라이언트의 요청 URL에 따라 서버의 적절한 처리 로직(함수)을 연결해주는 과정이다.

- 네트워크상에서 데이터를 목적지까지 가장 효율적인 경로로 전달하는 체계를 의미하기도 한다.

sudo :

- 리눅스 계열 운영체제에서 일반 사용자가 관리자(루트) 권한으로 명령을 실행하게 하는 명령어이다.

- 시스템 설정 변경이나 패키지 설치 등 보안상 중요한 작업을 수행할 때 반드시 필요하다.

tuple :

- 순서가 있는 항목들의 모음이나, 한 번 생성하면 그 내용을 변경할 수 없는 파이썬 자료형이다.

- 소괄호를 사용하며, 데이터의 무결성을 유지해야 하는 경우나 함수의 반환값으로 주로 쓰인다.

url_for	:

- 함수명을 기반으로 해당하는 URL 주소를 동적으로 생성해주는 Flask의 유틸리티 함수이다.

- URL 경로가 바뀌더라도 코드 내의 링크 주소를 일일이 수정할 필요가 없게 해준다.\