1. NodeMCU 디지털 입출력 – PB 누르면 LED 켜지기

#define LEDS 3

const byte ledpins[LEDS] = {D5, D6, D7};

int btnpin = D4;

void setup() {

LedInit();

pinMode(btnpin, INPUT);

Serial.begin(115200);

}

void loop() {

Serial.print("Pushbutton is ");

if (digitalRead(btnpin)) {   // 버튼을 누른 상태

Serial.println("pressed!");

LedOn();

} else {                     // 버튼을 누르지 않은 상태

Serial.println("unpressed!");

LedOff();

}

delay(1000);

}

void LedOn() {

for (int i=0; i<LEDS; i++) {

digitalWrite(ledpins[i], HIGH);

}

delay(500);

}

void LedOff() {

for (int i=0; i<LEDS; i++) {

digitalWrite(ledpins[i], LOW);

}

delay(500);

}

2. NodeMCU 아날로그 입출력 – 조도센서(CDS)로 LED 밝기 조절

1) CDS센서를 이용한 아날로그 입력

#define LED_PIN D0

#define POT_PIN A0   // CDS 조도센서 → A0 핀

void setup() {

Serial.begin(115200);

}

void loop() {

int input = analogRead(POT_PIN);   // 0~1023

// 300~700 범위의 input을 255~0 (역방향)으로 매핑 후 제한

int duty = constrain(map(input, 300, 700, 255, 0), 0, 255);

Serial.print("input : ");

Serial.print(input);

Serial.print(" --> duty : ");

Serial.println(duty);

analogWrite(D0, duty);   // PWM으로 LED 밝기 조절

delay(500); // 지연시간

}

2) Ticker 인터럽트 이용 CDS센서 입력

#define LED_PIN D0  //아날로그 출력핀 (D0)

#define POT_PIN A0  //아날로그 입력핀 (A0)

Ticker mTicker; //Ticker 레퍼런스 변수 선언

int input; //측정값을 저장할 전역변수

void readCdS(){

input = analogRead(POT_PIN);

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

mTicker.attach(1.0, readCdS);

}

void loop() {

int duty = constrain(map(input, 300, 700, 255, 0), 0, 255);

Serial.print("input : ");

Serial.print(input);

Serial.print(" --> duty : ");

Serial.println(duty);

analogWrite(LED_PIN, duty);

delay(500); // 지연시간

}

3. NodeMCU 무선제어 – WiFiServerLED On/Off

#include <ESP8266WiFi.h>

const char* ssid     = "khr";

const char* password = "12345678";

int ledPin = D4;

WiFiServer server(80);   // 서버 모듈(객체) 생성

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(10);

pinMode(ledPin, OUTPUT);

digitalWrite(ledPin, LOW);

Serial.println();

Serial.print("Connecting to ");

Serial.println(ssid);

WiFi.begin(ssid, password);    // WiFi 네트워크에 연결

// WiFi 연결될 때까지 대기

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("");

Serial.println("WiFi connected");

server.begin();                // 서버 동작 시작

Serial.println("Server started");

// 서버 IP 주소 출력 → 클라이언트에서 접속할 때 사용

Serial.print("Use this URL to connect: ");

Serial.print("http://");

Serial.print(WiFi.localIP());

Serial.println("/");

}

void loop() {

// 클라이언트 접속 확인 → 연결되면 클라이언트 정보를 갖고 옴

WiFiClient client = server.available();

if (!client) {

return;

}

// 클라이언트가 데이터를 보낼 때까지 기다림

Serial.println("new client");

while (!client.available()) {

delay(1);

}

// 클라이언트가 보낸 신호의 첫째 줄을 읽고, 시리얼 모니터로 출력

String request = client.readStringUntil('\r');

Serial.println(request);

client.flush();

// 응답에 따른 동작

int value = LOW;

if (request.indexOf("/LED=ON") != -1) {

digitalWrite(ledPin, HIGH);

value = HIGH;

}

if (request.indexOf("/LED=OFF") != -1) {

digitalWrite(ledPin, LOW);

value = LOW;

}

// 클라이언트로 보내는 웹 페이지 정보 (HTML)

client.println("HTTP/1.1 200 OK");

client.println("Content-Type: text/html");

client.println("");   // 이 줄이 꼭 필요함

client.println("<!DOCTYPE HTML>");

client.println("<html>");

// 현재 LED 상태를 표시함

client.print("Led is now: ");

if (value == HIGH) {

client.print("On");

} else {

client.print("Off");

}

// 클라이언트가 선택할 수 있는 버튼 배치

client.println("<br><br>");

client.println("<a href=\"/LED=ON\"><button>On </button></a>");

client.println("<a href=\"/LED=OFF\"><button>Off </button></a><br />");

client.println("</html>");

delay(1);

Serial.println("Client disonnected");

Serial.println("");

}

4. Raspberry Pi 디지털 입출력 — 토글 스위치로 LED On/Off

1) RPI.GPIO 버전

# 상승에지를 이용한 toggle button

import RPi.GPIO as GPIO

btnPin = 27

ledPin = 17

GPIO.setwarnings(False)

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

# GPIO.setup(btnPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)  # 풀다운 (주석처리)

GPIO.setup(btnPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)      # 풀업 사용

GPIO.setup(ledPin, GPIO.OUT)

# 이전 버튼값과 LED 상태를 표시할 변수 선언

preBtnInput = False

ledOn = False

try:

while True:

curBtnInput = GPIO.input(btnPin)

# 상승에지(rising edge)에 토글스위치 동작

if not curBtnInput and preBtnInput:

ledOn = not ledOn

# ledOn 상태값에 따라 LED 동작

GPIO.output(ledPin, ledOn)

# 동일 입력에 대응하지 않도록 이전 입력값을 변경

preBtnInput = curBtnInput

except KeyboardInterrupt:

pass

GPIO.cleanup()

2) gpiozero 버전

from gpiozero import Button, LED

from time import sleep

preBtnInput = False

ledOn = False

btnPin = 27

ledPin = 17

button = Button(btnPin)

led = LED(ledPin)

try:

while True:

curBtnInput = button.is_pressed

if curBtnInput and not preBtnInput:

ledOn = not ledOn

preBtnInput = curBtnInput

if ledOn:

led.on()

sleep(0.1)

else:

led.off()

sleep(0.1)

except KeyboardInterrupt:

pass

3) gpiozero 간결 버전

from gpiozero import Button, LED

from time import sleep

preBtnInput = False

ledOn = False

btnPin = 27

ledPin = 17

button = Button(btnPin)

led = LED(ledPin)

try:

while True:

curBtnInput = button.is_pressed

if curBtnInput and not preBtnInput:

led.toggle()     # toggle() 메서드로 한 줄로 처리!

sleep(0.1)

preBtnInput = curBtnInput

except KeyboardInterrupt:

pass